ARENA 6CX

Datasheet – Version 1.0

Full range 6.5” coaxial speaker

Features

- Customized high performance woofer & compression driver.

- Built-in 70V/100V transformer with power tap switch.

- Made of water resistant polyvinyl. IP54.

- Hidrophobically-treated Grill.

- Waterproof strip connector.

- U-bracket included for installation.

The ARENA Series compact coaxial loudspeaker system is designed to provide high quality sound reproduction in applications requiring extreme weather resistance. All cabinets are built from water-resistant polyvinyl board with tough texture coating. The hydrofobically-treated grill, moisture-sealed crossover and waterproof connector makes it reliable under long-term exposure to tough environmental conditions.

The ARENA Series consists of full range 6”/8”/10”/12” coaxial speakers and a dual 8” subwoofer.

Ideal for stadiums fairgrounds, outdoor entertainment centers, athletic fields, swimming pools background music, worships, multipurpose outdoor and indoor venues, etc.

ARENA 6CX 6.5” Waterproof passive speaker

| Power handling (Passive) | 300W |
| --- | --- |
| IP Rate | IP 54 |
| Impedance | 8Ω Nominal |
| 70V | 60W/30W/15W/7.5W |
| 100V | 60W/30W/15W |
| Transducer | LF: 1 x 6.5”, HF: 1” Compression driver (Coaxial) |
| Connectors | Waterproof 4 pin connection system |
| Frequency response | 80Hz – 20KHz |
| Sensitivity | 97dB |
| SPL Max | 125dB |
| Dispersion | 110° x 110° |
| Cabinet construction | Water-resistant polyvinyl board |
| Mounting | U Bracket |
| Finish | Texture coating |
| Grill | Steel with anti-corrosion coat |
| Measures W/H/D | 256mm 275mm 251mm |
| Weight | 9.2Kg |

SPL / Impedance vs. Frequency:

Measures:

Connector detail:

ARENA 6CX

Hoja Técnica – Versión 1.0

Altavoz coaxial de 6,5" de rango completo

Características

- Transformador de 70 V/100 V incorporado con conmutador de selección de potencia.

- Construcción en polivinilo resistente al agua. IP54.

- Rejilla con tratamiento hidrofóbico.

- Conector impermeable.

- Soporte de sujeción a pared en U incluido para la instalación.

La Serie ARENA de altavoces coaxiales compactos está diseñada para proporcionar una reproducción de sonido de alta calidad en aplicaciones que requieren una resistencia extrema a la intemperie. Todos los recintos están fabricados en polivinilo resistente a la intemperie. La rejilla tratada hidrófobamente, el crossover sellado contra la humedad y el sistema de conexión impermeable hacen que sea fiable bajo una exposición prolongada a duras condiciones ambientales.

La Serie ARENA consta de altavoces coaxiales de rango completo de 6"/8"/10"/12" y un subwoofer doble de 8".

Ideal para estadios, recintos feriales, centros de ocio al aire libre, campos de atletismo, piscinas, música de fondo, lugares de culto, espacios polivalentes de interior y exterior, etc.

ARENA 6CX altavoz Pasivo 6.5”” Waterproof Exterior

| Potencia (pasiva) | 150W RMS / 300W Programa |
| --- | --- |
| Grado IP | IP 54 |
| Impedancia | 8Ω Nominal |
| 70V | 60W/30W/15W/7.5W |
| 100V | 60W/30W/15W |
| Transductor | LF: 1 x 6.5”, HF: 1” Driver de compresión (Coaxial) |
| Conectores | Conector Waterproof 4 pines |
| Respuesta en frecuencia | 80Hz – 20KHz |
| Sensibilidad | 97dB |
| SPL máx. | 125dB |
| Dispersión | 110° x 110° |
| Construcción del recinto | Polivinilo resistente al agua |
| Montaje | Soporte en U |
| Acabado | Revestimiento texturizado |
| Parrilla | Acero con revestimiento anticorrosión |
| Medidas An/Al/P | 256mm 275mm 251mm |
| Peso | 9.2Kg |

SPL / Impedancia vs. Frecuencia

Medidas:

Detalle del conector:

ARENA 8CX

Datasheet – Version 1.0

Full range 8” coaxial speaker

Features

- Customized high performance woofer & compression driver.

- Built-in 70V/100V transformer with power tap switch.

- Water resistant polyvinyl. IP 54.

- Hidrophobically-treated Grill.

- Waterproof strip connector.

- U-bracket included for installation.

The ARENA Series compact coaxial loudspeaker system is designed to provide high quality sound reproduction in applications requiring extreme weather resistance. All cabinets are built from water-resistant polyvinyl board with tough texture coating. The hydrofobically-treated grill, moisture-sealed crossover and waterproof connector makes it reliable under long-term exposure to tough environmental conditions.

The ARENA Series consists of full range 6”/8”/10”/12” coaxial speakers and a dual 8” subwoofer.

Ideal for stadiums fairgrounds, outdoor entertainment centers, athletic fields, swimming pools background music, worships, multipurpose outdoor and indoor venues, etc.

ARENA 8CX 8” Waterproof passive speaker

| Power handling (Passive) | 180W RMS / 360W Program |
| --- | --- |
| IP Rate | IP 54 |
| Impedance | 8Ω Nominal |
| 70V | 120W/60W/30W/15W |
| 100V | 120W/60W/30W |
| Transducer | LF: 1 x 8”, HF: 1” Compression driver (Coaxial) |
| Connectors | Waterproof 4 pin terminal strip connector |
| Frequency response | 80Hz – 20KHz |
| Sensitivity | 100dB |
| SPL Max | 128dB |
| Dispersion | 110° x 110° |
| Cabinet construction | Water-resistant polyvinyl |
| Mounting | U Bracket |
| Finish | Texture coating |
| Grill | Steel with anti-corrosion coat |
| Measures W/H/D | 299mm 310mm 299mm |
| Weight | 11.5Kg |

SPL / Impedance vs. Frequency:

Measures:

Connector detail:

ARENA 8CX

Hoja Técnica – Versión 1.0

Altavoz coaxial de 8" de rango completo

Características

- Woofer y driver de compresión de alto rendimiento.

- Transformador de 70 V/100 V incorporado con interruptor de selección de potencia.

- Polivinilo resistente al agua. IP 54.

- Rejilla con tratamiento hidrofóbico.

- Conector impermeable.

- Soporte en U incluido para la instalación.

La Serie ARENA de altavoces coaxiales compactos está diseñada para proporcionar una reproducción de sonido de alta calidad en aplicaciones que requieren una resistencia extrema a la intemperie. Todos los recintos están fabricados con tablero de polivinilo resistente al agua con un revestimiento de textura de alta calidad. La rejilla tratada hidrófobamente, el crossover sellado contra la humedad y el conector impermeable hacen que sea fiable bajo una exposición prolongada a duras condiciones ambientales.

La Serie ARENA consta de altavoces coaxiales de rango completo de 6"/8"/10"/12" y un subwoofer doble de 8".

Ideal para estadios, recintos feriales, centros de ocio al aire libre, campos de atletismo, piscinas, música de fondo, lugares de culto, espacios polivalentes de interior y exterior, etc.

ARENA 8CX altavoz Pasivo 8” Waterproof Exterior

| Potencia (pasiva) | 180W RMS / 360W Programa |
| --- | --- |
| Grado IP | IP 54 |
| Impedancia | 8Ω Nominal |
| 70V | 120W/60W/30W/15W |
| 100V | 120W/60W/30W |
| Transductor | LF: 1 x 8”, HF: 1” Driver de compresión (Coaxial) |
| Conectores | Conector Waterproof 4 pines |
| Respuesta en frecuencia | 80Hz – 20KHz |
| Sensibilidad | 100dB |
| SPL máx. | 128dB |
| Dispersión | 110° x 110° |
| Construcción del recinto | Polivinilo resistente al agua |
| Montaje | Soporte en U |
| Acabado | Revestimiento texturizado |
| Parrilla | Acero con revestimiento anticorrosión |
| Medidas An/Al/P | 299mm 310mm 299mm |
| Peso | 11.5Kg |

SPL / Impedancia vs. Frecuencia:

Medidas:

Detalle del conector:

ARENA 10CX

Datasheet – Version 1.0

Full range 10” coaxial speaker

Features

- Customized high performance woofer & compression driver.

- Built-in 70V/100V transformer with power tap switch.

- Water resistant polyvinyl. IP54.

- Hidrophobically-treated Grill.

- Waterproof strip connector.

- U-bracket included for installation.

The ARENA Series compact coaxial loudspeaker system is designed to provide high quality sound reproduction in applications requiring extreme weather resistance. All cabinets are built from water-resistant polyvinyl board with tough texture coating. The hydrofobically-treated grill, moisture-sealed crossover and waterproof connector makes it reliable under long-term exposure to tough environmental conditions.

The ARENA Series consists of full range 6”/8”/10”/12” coaxial speakers and a dual 8” subwoofer.

Ideal for stadiums fairgrounds, outdoor entertainment centers, athletic fields, swimming pools background music, worships, multipurpose outdoor and indoor venues, etc.

ARENA 10CX 10” Waterproof passive speaker

| Power handling (Passive) | 200W RMS / 400W Program |
| --- | --- |
| IP Rate | IP 54 |
| Impedance | 8Ω Nominal |
| 70V | 200W/100W/50W/25W |
| 100V | 200W/100W/50W |
| Transducer | LF: 1 x 10”, HF: 1-3/8” Compression driver (Coaxial) |
| Connectors | Waterproof 4 pin terminal strip connector |
| Frequency response | 70Hz – 20KHz |
| Sensitivity | 105Db |
| SPL Max | 133dB |
| Dispersion | 95° x 95° |
| Cabinet construction | Water-resistant polyvinyl |
| Mounting | U Bracket |
| Finish | Texture coating |
| Grill | Steel with anti-corrosion coat |
| Measures W/H/D | 330mm 370mm 330mm |
| Weight | 15.3Kg |

SPL / Impedance vs. Frequency:

Measures:

Connector detail:

ARENA 10CX

Hoja Técnica – Versión 1.0

Altavoz coaxial de 10" de rango completo

Características

- Woofer y driver de compresión de alto rendimiento.

- Transformador de 70 V/100 V incorporado con interruptor   de selección de potencia.

- Polivinilo resistente al agua. IP54.

- Rejilla con tratamiento hidrofóbico.

- Conector impermeable.

- Soporte en U incluido para la instalación.

La Serie ARENA de altavoces coaxiales compactos está diseñada para proporcionar una reproducción de sonido de alta calidad en aplicaciones que requieren una resistencia extrema a la intemperie. Todos los recintos están fabricados con tablero de polivinilo resistente al agua con un revestimiento de textura de alta calidad. La rejilla tratada hidrófobamente, el crossover sellado contra la humedad y el conector impermeable hacen que sea fiable bajo una exposición prolongada a duras condiciones ambientales.

La Serie ARENA consta de altavoces coaxiales de rango completo de 6"/8"/10"/12" y un subwoofer doble de 8".

Ideal para estadios, recintos feriales, centros de ocio al aire libre, campos de atletismo, piscinas, música de fondo, lugares de culto, espacios polivalentes de interior y exterior, etc.

ARENA 10CX altavoz Pasivo 10” Waterproof Exterior

| Potencia (pasiva) | 200W RMS / 400W Programa |
| --- | --- |
| Grado IP | IP 54 |
| Impedancia | 8Ω Nominal |
| 70V | 200W/100W/50W/25W |
| 100V | 2000W/100W/50W |
| Transductor | LF: 1 x 10”, HF: 1-3/8” Driver de compresión (Coaxial) |
| Conectores | Conector Waterproof 4 pines |
| Respuesta en frecuencia | 70Hz – 20KHz |
| Sensibilidad | 105dB |
| SPL máx. | 133dB |
| Dispersión | 95° x 95° |
| Construcción del recinto | Polivinilo resistente al agua |
| Montaje | Soporte en U |
| Acabado | Revestimiento texturizado |
| Parrilla | Acero con revestimiento anticorrosión |
| Medidas An/Al/P | 330mm 370mm 330mm |
| Peso | 15.3Kg |

SPL / Impedancia vs. Frecuencia:

Medidas:

Detalle del conector:

ARENA 12CX

Datasheet – Version 1.0

Full range 12” coaxial speaker

Features

- Customized high performance woofer & compression driver.

- Water resistant polyvinyl. IP54.

- Hidrophobically-treated Grill.

- Waterproof strip connector.

- U-bracket included for installation.

The ARENA Series compact coaxial loudspeaker system is designed to provide high quality sound reproduction in applications requiring extreme weather resistance. All cabinets are built from water-resistant polyvinyl board with tough texture coating. The hydrofobically-treated grill, moisture-sealed crossover and waterproof connector makes it reliable under long-term exposure to tough environmental conditions.

The ARENA Series consists of full range 6”/8”/10”/12” coaxial speakers and a dual 8” subwoofer.

Ideal for stadiums fairgrounds, outdoor entertainment centers, athletic fields, swimming pools background music, worships, multipurpose outdoor and indoor venues, etc.

ARENA 12CX 12” Waterproof passive speaker

| Power handling (Passive) | 300W RMS / 600W Program |
| --- | --- |
| IP Rate | IP 54 |
| Impedance | 8Ω Nominal |
| Transducer | LF: 1 x 12”, HF: 1-3/4” Compression driver (Coaxial) |
| Connectors | Waterproof 4 pin terminal strip connector |
| Frequency response | 65Hz – 20KHz |
| Sensitivity | 107dB |
| SPL Max | 135dB |
| Dispersion | 60° x 60° |
| Cabinet construction | Water-resistant polyvinyl |
| Mounting | U Bracket |
| Finish | Texture coating |
| Grill | Steel with anti-corrosion coat |
| Measures W/H/D | 409mm 450mm 409mm |
| Weight | 19,5Kg |

SPL / Impedance vs. Frequency:

Measures:

Connector detail:

ARENA 12CX

Hoja Técnica – Versión 1.0

Altavoz coaxial de 12" de rango completo

Características

- Woofer y driver de compresión de alto rendimiento.

- Polivinilo resistente al agua. IP54.

- Rejilla con tratamiento hidrofóbico.

- Conector impermeable.

- Soporte en U incluido para la instalación.

La Serie ARENA de altavoces coaxiales compactos está diseñada para proporcionar una reproducción de sonido de alta calidad en aplicaciones que requieren una resistencia extrema a la intemperie. Todos los recintos están fabricados con tablero de polivinilo resistente al agua con un revestimiento de textura de alta calidad. La rejilla tratada hidrófobamente, el crossover sellado contra la humedad y el conector impermeable hacen que sea fiable bajo una exposición prolongada a duras condiciones ambientales.

La Serie ARENA consta de altavoces coaxiales de rango completo de 6"/8"/10"/12" y un subwoofer doble de 8".

Ideal para estadios, recintos feriales, centros de ocio al aire libre, campos de atletismo, piscinas, música de fondo, lugares de culto, espacios polivalentes de interior y exterior, etc.

ARENA 12CX altavoz Pasivo 12” Waterproof Exterior

| Potencia (pasiva) | 300W RMS / 600W Programa |
| --- | --- |
| Grado IP | IP 54 |
| Impedancia | 8Ω Nominal |
| Transductor | LF: 1 x 12”, HF: 1-3/4” Driver de compresión (Coaxial) |
| Conectores | Conector Waterproof 4 pines |
| Respuesta en frecuencia | 65Hz – 20KHz |
| Sensibilidad | 107dB |
| SPL máx. | 135dB |
| Dispersión | 60° x 60° |
| Construcción del recinto | Polivinilo resistente al agua |
| Montaje | Soporte en U |
| Acabado | Revestimiento texturizado |
| Parrilla | Acero con revestimiento anticorrosión |
| Medidas An/Al/P | 409mm 450mm 409mm |
| Peso | 19,5Kg |

SPL / Impedancia vs. Frecuencia:

Medidas:

Detalle del conector:

ARENA 28S

Datasheet – Version 1.0

Dual 8” Waterproof passive subwoofer

Features

- Customized high performance low frequency driver.

- Water resistant polyvinyl. IP54.

- High efficient band-pass construction.

- Low distortion.

The ARENA Series compact coaxial loudspeaker system is designed to provide high quality sound reproduction in applications requiring extreme weather resistance. All cabinets are built from water-resistant polyvinyl board with tough texture coating. The hydrofobically-treated grill, moisture-sealed crossover and waterproof connector makes it reliable under long-term exposure to tough environmental conditions.

The ARENA Series consists of full range 6”/8”/10”/12” coaxial speakers and a dual 8” subwoofer.

Ideal for stadiums fairgrounds, outdoor entertainment centers, athletic fields, swimming pools background music, worships, multipurpose outdoor and indoor venues, etc.

ARENA 28S 2x8” Waterproof Passive Speaker

| Power handling (Passive) | 400W RMS / 800W Program |
| --- | --- |
| IP Rate | IP 54 |
| Impedance | 4Ω Nominal |
| Transducer | LF: 2 x 8” |
| Connectors | 2 x 4 Pin XLN Speakon |
| Frequency response | 45Hz – 200Hz |
| Sensitivity | 95dB |
| SPL Max | 125dB |
| Dispersion | Omnidirectional |
| Cabinet construction | Water-resistant polyvinyl |
| Mounting | Metal stand mount on top |
| Finish | Texture coating |
| Grill | Steel with anti-corrosion coat |
| Measures W/H/D | 208mm 450mm 670mm |
| Weight | 22.8Kg |

SPL / Impedance vs. Frequency:

Measures:

ARENA 28S

Hoja Técnica – Versión 1.0

Subwoofer doble 8” pasivo

Características

- Driver de baja frecuencia de alto rendimiento.

- Polivinilo resistente al agua. IP54.

- Construcción de filtro pasa banda de alta eficiencia.

- Baja distorsión.

La Serie ARENA de altavoces coaxiales compactos está diseñada para proporcionar una reproducción de sonido de alta calidad en aplicaciones que requieren una resistencia extrema a la intemperie. Todos los recintos están fabricados con tablero de polivinilo resistente al agua con un revestimiento de textura de alta calidad. La rejilla tratada hidrófobamente, el crossover sellado contra la humedad y el conector impermeable hacen que sea fiable bajo una exposición prolongada a duras condiciones ambientales.

La Serie ARENA consta de altavoces coaxiales de rango completo de 6"/8"/10"/12" y un subwoofer doble de 8".

Ideal para estadios, recintos feriales, centros de ocio al aire libre, campos de atletismo, piscinas, música de fondo, lugares de culto, espacios polivalentes de interior y exterior, etc.

ARENA 28S 2x8” Altavoz Pasivo Waterproof

| Potencia (pasiva) | 400W RMS / 800W Programa |
| --- | --- |
| Grado IP | IP 54 |
| Impedancia | 4Ω Nominal |
| Transductor | LF: 2 x 8” |
| Conectores | Conector Speakon XLN 4 pines |
| Respuesta en frecuencia | 45Hz – 200KHz |
| Sensibilidad | 95dB |
| SPL máx. | 125dB |
| Dispersión | Omnidireccional |
| Construcción del recinto | Polivinilo resistente al agua |
| Montaje | Soporte metálico para montaje en superficie |
| Acabado | Revestimiento texturizado |
| Parrilla | Acero con revestimiento anticorrosión |
| Medidas An/Al/P | 280mm 450mm 670mm |
| Peso | 22.8Kg |

SPL / Impedancia vs. Frecuencia:

Medidas: