MOVILIGHT 740 ZOOM

User Manual – Version 1.3

SAFETY INSTRUCTIONS

1. Read the instructions of this manual.

2. Keep these instructions in a safe place.

3. Heed and follow all warnings and instructions.

4. Please, respect your country safety regulations.

5. Don’t use this device close to the water or high humidity places. Clean only with dry cloth.

6. Don’t install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat. Make certain that the equipment is always installed so that is cooled and can’t overheat.

7. Don’t block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer’s instructions.

8. Protect the power cord from being walked on or pinched, particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.

9. Only use attachments/accessories specified by MARK.

10. Unplug this device during lightning storms or when unused for long periods of time.

11. The technical service is required when the device has been damaged in any way, such as power supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the device, doesn’t operate normally or has been dropped.

12. To completely disconnect this apparatus from the AC mains, disconnect the power supply cord plug from the AC receptacle.

13. The mains plug of the power supply cord shall remain readily operable.

14. WARNING – to reduce the risk of fire or electric shock, don’t expose this device to rain or humidity.

15. Don’t expose this equipment to dripping or splashing and ensure that no objects filled with liquids, such as vases, are placed on the equipment.

16. For rigging installation, please, follow the recommendations included in this user manual.

Ǥ

OVERVIEW

MOVILIGHT 740 ZOOM is a moving head that includes 7x40W RGBW 4 in 1 LEDs. This brilliant LED allow to obtain a rich colour spectrum mixing the R, G, B, W.

Its high-quality motors offer smooth movements in 8 and 16bit with a wide displacement. The configuration interface has a display with all information and buttons to navigate through menus, selecting parameters such as: Pan/Tilt reverse, display inversion, audio sensitivity or reset function.

The device includes several DMX modes (8, 17, 21, 35 & 41 channels) with basic movements, basic colour dimmer (with mixing function) and strobe function.

Technical Data:

| Power Supply | 90-240 V 50/60 Hz |
| --- | --- |
| Consumption | 350 W |
| Light source | 7x40W RGBW 4 in1 LED |
| Dimmer | 0-100 Linear Adjustment |
| Pan | 540º 8-16 bit |
| Tilt | 270º 8-16 bit |
| Beam angle | Zoom 5º-60º |
| DMX Channels | 8, 17, 21, 35 & 41 channels |
| Mode | DMX 512 /Audio/Auto/Master-Slave |
| Input connections | 3 pin XLR |
| Output connections | 3 pin XLR |
| IP range | 20 |
| Dimensions (WxHxD) | 297 x 220 x 374 mm |
| Weight | 8,9 Kg |

Features:

- Moving head which includes 7x40W RGBW 4in1 LEDs.

- Display and interface for setting functions.

- Pan/Tilt Reverse.

- DMX modes (8, 17, 21, 35 & 41 channels).

INSTALLATION

This product is only suitable for professional use. MOVILIGHT 740 ZOOM is designed for indoor use, it is IP20 protection class. This device should be kept dry to avoid moisture, overheating or dusty environment. Ensure that the unit does not meet water or any other liquid.

MOVILIGHT 740 ZOOM can be placed in a stable surface or stand but the common operating mode is rigging it in a truss system. Please, check and follow the next recommendations for a safe use of this device:

- The truss system must be built in a way that it can hold 10 times the weight of all rigging elements for 1 hour without any harming deformation.

- The fixation system (clamps or hangs) must be able to hold 10 times the weight of the device.

- The device must always be secured with a safety attachment, e.g. steel cable.

- The operator must check that the installation meets the safety standards and the device installation is approved by a skilled person.

DMX Connection.

The DMX cable must use the professional shielded twisted pair cable. Standard loudspeaker cable is not reliable to control the long-range data. 24AWG cable is suitable for up to 300 meters long-distance signal transmission; for longer distances, a DMX 512 signal amplifier should be used.

Don’t overload the connection. One continuous connection can only support up to 30 devices. It is advisable to use a DMX splitter in order to distribute the signal without losing its integrity.

Connect the DMX512 input terminal to the controller. After that, connect the output terminal to the next device. Repeat this step with all fixtures in the chain. To prevent system errors, the last device in a DMX chain needs to be equipped with a terminating resistor (120 ohm, 1/4 Watt).

Pin occupation

Pin 1: Ground

Pin 2: Pin -

Pin 3: Pin +

To connect more than one unit in a chain, please, follow this picture. The output of the first unit must provide to the next DMX input of the signal, this way it is possible to send the signal to all the devices in the chain.

ADVANCED USE

CONTROL PANEL

MOVILIGHT 740 ZOOM can be configurated in different ways thanks to its panel and selection buttons.

Press the MENU button (once or several times) until you get to the desired function (according to the following chart), and press ENTER to confirm your selection.

Use the UP & DOWN buttons to navigate between each function to select the correct value. (Press ENTER to confirm the setting).

LED CONTROL

The 7 RGBW LEDs allow you to create a multitude of visual effects as they can operate independently.

This is the order of the RGBW LEDs:

In the following table are shown all the options displayed in the menu interface to configure the MOVILIGHT 740 ZOOM:

| MENU | SUB MENU | VALUE | FUNCTION |
| --- | --- | --- | --- |
| DMX |  | 001 - 512 | DMX MODE (SELECT STARTING CHANNEL) |
| Manual | Pan | 000 - 255 | PAN CHANNEL |
|  | Pan Fine | 000 - 255 | PAN FINE CHANNEL |
|  | Tilt | 000 - 255 | TILT CHANNEL |
|  | Tilt Fine | 000 - 255 | TILT FINE CHANNEL |
|  | Motor Speed | 000 - 255 | P/T SPEED CHANNEL |
|  | Focus | 000 - 255 | ZOOM CHANNEL |
|  | Global DIM | 000 - 255 | DIMMER CHANNEL |
|  | Strobe | 000 - 255 | STROBE CHANNEL |
|  | R-DIM | 000 - 255 | RED CHANNEL |
|  | G-DIM | 000 - 255 | GREEN CHANNEL |
|  | B-DIM | 000 - 255 | BLUE CHANNEL |
|  | W-DIM | 000 - 255 | WHITE CHANNEL |
|  | CCT-DIM | 000 - 255 | CTC CHANNEL |
|  | Color Select | 000 - 255 | COLOR CHANNEL |
|  | Macro | 000 - 255 | MACRO CHANNEL |
|  | Macro Speed | 000 - 255 | MACRO SPEED CHANNEL |
|  | Reset | 000 - 255 | RESET CHANNEL |
| Test | PROG | 1 | RED |
|  |  | 2 | GREEN |
|  |  | 3 | BLUE |
|  |  | 4 | WHITE |
|  |  | 5 | YELLOW |
|  |  | 6 | MAGENTA |
|  |  | 7 | CYAN |
|  |  | 8 | WHITE |
|  |  | 9 | MACRO 1 |
|  |  | 10 | MACRO 2 |
|  |  | 11 | MACRO 3 |
|  |  | 12 | MACRO 4 |
|  |  | 13 | MACRO 5 |
|  |  | 14 | MACRO 6 |
|  |  | 15 | MACRO 7 |
|  |  | 16 | MACRO 8 |
|  |  | 17 | MACRO 9 |
|  |  | 18 | MACRO 10 |
|  |  | 19 | MACRO 11 |
|  |  | 20 | MACRO 12 |
|  |  | 21 | MACRO 13 |
|  |  | 22 | MACRO 14 |
|  |  | 23 | MACRO 15 |
|  |  | 24 | MACRO 16 |
|  |  | 25 | MACRO 17 |
|  |  | 26 | MACRO 18 |
|  |  | 27 | MACRO 19 |
|  |  | 28 | MACRO 20 |
|  |  | 29 | MACRO 21 |
|  |  | 30 | MACRO 22 |
|  |  | 31 | MACRO 23 |
|  |  | 32 | MACRO 24 |
|  |  | 33 | MACRO 25 |
|  |  | 34 | ALL MACROS |
|  | PROG-SPEED | 1 - 16 | MACRO SPEED (S>F) |
|  | Test | Auto | AUTO MODE |
| Option | DmxChs | 8CH | DMX MODE WITH 8 CHANNELS |
|  |  | 17CH | DMX MODE WITH 17 CHANNELS |
|  |  | 21CH | DMX MODE WITH 21 CHANNELS |
|  |  | 35CH | DMX MODE WITH 35 CHANNELS |
|  |  | 41CH | DMX MODE WITH 41 CHANNELS |

DMX CONTROL MODES

The following table shows the DMX channel functions:

8 CHANNELS

| 8CH | FUNCTION | VALUE | DESCRIPTION |
| --- | --- | --- | --- |
| CH1 | PAN | 0 – 255 | PAN |
| CH2 | TILT | 0 – 255 | TILT |
| CH3 | ZOOM | 0 - 255 | ZOOM |
| CH4 | DIMMER | 0 - 255 | DIMMER |
| CH5 | RED | 0 - 255 | RED DIMMER |
| CH6 | GREEN | 0 - 255 | GREEN DIMMER |
| CH7 | BLUE | 0 - 255 | BLUE DIMMER |
| CH8 | WHITE | 0 - 255 | WHITE DIMMER |

17 CHANNELS

| 17CH | FUNCTION | VALUE | DESCRIPTION |
| --- | --- | --- | --- |
| CH1 | PAN | 0 - 255 | PAN |
| CH2 | PAN FINE | 0 - 255 | PAN FINE |
| CH3 | TILT | 0 - 255 | TILT |
| CH4 | TILT FINE | 0 - 255 | TILT FINE |
| CH5 | P/T SPEED | 0 - 255 | P/T SPEED (F>S) |
| CH6 | ZOOM | 0 - 255 | ZOOM |
| CH7 | DIMMER | 0 - 255 | DIMMER |
| CH8 | STROBE | 0 | OPEN |
|  |  | 1-255 | STROBE (S>F) |
| CH9 | RED | 0 - 255 | RED DIMMER |
| CH10 | GREEN | 0 - 255 | GREEN DIMMER |
| CH11 | BLUE | 0 - 255 | BLUE DIMMER |
| CH12 | WHITE | 0 - 255 | WHITE DIMMER |
| CH13 | CTC | 0 | OPEN |
|  |  | 1 - 255 | CTC (WARM > COOL) |
| CH14 | COLOR | 0 | OPEN |
|  |  | 1 - 30 | RED |
|  |  | 31 – 61 | GREEN |
|  |  | 62 - 92 | BLUE |
|  |  | 93 - 123 | WHITE |
|  |  | 124 – 154 | YELLOW |
|  |  | 155 - 185 | MAGENTA |
|  |  | 186 - 216 | CYAN |
|  |  | 217 - 255 | WHITE |
| CH15 | MACRO | 0 - 20 | OPEN |
|  |  | 21 - 25 | RED |
|  |  | 26 - 31 | GREEN |
|  |  | 32 - 37 | BLUE |
|  |  | 38 - 43 | WHITE |
|  |  | 44 - 49 | YELLOW |
|  |  | 50 - 55 | MAGENTA |
|  |  | 56 - 61 | CYAN |
|  |  | 62 - 67 | WHITE |
|  |  | 68 - 73 | MACRO 1 |
|  |  | 74 - 79 | MACRO 2 |
|  |  | 80 - 85 | MACRO 3 |
|  |  | 86 - 91 | MACRO 4 |
|  |  | 92 - 97 | MACRO 5 |
|  |  | 98 -103 | MACRO 6 |
|  |  | 104 - 109 | MACRO 7 |
|  |  | 110 - 115 | MACRO 8 |
|  |  | 116 - 121 | MACRO 9 |
|  |  | 122 - 127 | MACRO 10 |
|  |  | 128 - 133 | MACRO 11 |
|  |  | 134 - 139 | MACRO 12 |
|  |  | 140 - 145 | MACRO 13 |
|  |  | 146 - 151 | MACRO 14 |
|  |  | 152 - 157 | MACRO 15 |
|  |  | 158 - 163 | MACRO 16 |
|  |  | 164 - 169 | MACRO 17 |
|  |  | 170 - 175 | MACRO 18 |
|  |  | 176 - 181 | MACRO 19 |
|  |  | 182 - 187 | MACRO 20 |
|  |  | 188 - 193 | MACRO 21 |
|  |  | 194 - 199 | MACRO 22 |
|  |  | 200 - 205 | MACRO 23 |
|  |  | 206 - 211 | MACRO 24 |
|  |  | 212 - 217 | MACRO 25 |
|  |  | 218 - 223 | ALL MACROS 1 |
|  |  | 224 - 255 | ALL MACROS 2 |
| CH16 | MACRO SPEED | 0 - 255 | MACRO SPEED (F>S) |
| CH17 | RESET | 0 - 244 | OPEN |
|  |  | 245 - 255 | RESET |

21 CHANNELS

| 21CH | FUNCTION | VALUE | DESCRIPTION |
| --- | --- | --- | --- |
| CH1 | PAN | 0 - 255 | PAN |
| CH2 | PAN FINE | 0 - 255 | PAN FINE |
| CH3 | TILT | 0 - 255 | TILT |
| CH4 | TILT FINE | 0 - 255 | TILT FINE |
| CH5 | P/T SPEED | 0 - 255 | P/T SPEED (F>S) |
| CH6 | ZOOM | 0 - 255 | ZOOM |
| CH7 | DIMMER | 0 - 255 | DIMMER |
| CH8 | STROBE | 0 | OPEN |
|  |  | 1-255 | STROBE (S>F) |
| CH9 | RED | 0 - 255 | RED DIMMER |
| CH10 | GREEN | 0 - 255 | GREEN DIMMER |
| CH11 | BLUE | 0 - 255 | BLUE DIMMER |
| CH12 | WHITE | 0 - 255 | WHITE DIMMER |
| CH13 | CTC | 0 | OPEN |
|  |  | 1 - 255 | CTC (WARM > COOL) |
| CH14 | COLOR | 0 | OPEN |
|  |  | 1 - 30 | RED |
|  |  | 31 – 61 | GREEN |
|  |  | 62 - 92 | BLUE |
|  |  | 93 - 123 | WHITE |
|  |  | 124 – 154 | YELLOW |
|  |  | 155 - 185 | MAGENTA |
|  |  | 186 - 216 | CYAN |
|  |  | 217 - 255 | WHITE |
| CH15 | MACRO | 0 - 20 | OPEN |
|  |  | 21 - 25 | RED |
|  |  | 26 - 31 | GREEN |
|  |  | 32 - 37 | BLUE |
|  |  | 38 - 43 | WHITE |
|  |  | 44 - 49 | YELLOW |
|  |  | 50 - 55 | MAGENTA |
|  |  | 56 - 61 | CYAN |
|  |  | 62 - 67 | WHITE |
|  |  | 68 - 73 | MACRO 1 |
|  |  | 74 - 79 | MACRO 2 |
|  |  | 80 - 85 | MACRO 3 |
|  |  | 86 - 91 | MACRO 4 |
|  |  | 92 - 97 | MACRO 5 |
|  |  | 98 -103 | MACRO 6 |
|  |  | 104 - 109 | MACRO 7 |
|  |  | 110 - 115 | MACRO 8 |
|  |  | 116 - 121 | MACRO 9 |
|  |  | 122 - 127 | MACRO 10 |
|  |  | 128 - 133 | MACRO 11 |
|  |  | 134 - 139 | MACRO 12 |
|  |  | 140 - 145 | MACRO 13 |
|  |  | 146 - 151 | MACRO 14 |
|  |  | 152 - 157 | MACRO 15 |
|  |  | 158 - 163 | MACRO 16 |
|  |  | 164 - 169 | MACRO 17 |
|  |  | 170 - 175 | MACRO 18 |
|  |  | 176 - 181 | MACRO 19 |
|  |  | 182 - 187 | MACRO 20 |
|  |  | 188 - 193 | MACRO 21 |
|  |  | 194 - 199 | MACRO 22 |
|  |  | 200 - 205 | MACRO 23 |
|  |  | 206 - 211 | MACRO 24 |
|  |  | 212 - 217 | MACRO 25 |
|  |  | 218 - 223 | ALL MACROS 1 |
|  |  | 224 - 255 | ALL MACROS 2 |
| CH16 | MACRO SPEED | 0 - 255 | MACRO SPEED (F>S) |
| CH17 | RESERVED | 0 - 255 | RESERVED |
| CH18 | RESERVED | 0 - 255 | RESERVED |
| CH19 | RESERVED | 0 - 255 | RESERVED |
| CH20 | RESERVED | 0 - 255 | RESERVED |
| CH21 | RESET | 0 - 244 | OPEN |
|  |  | 245 - 255 | RESET |

35 CHANNELS

| 21CH | FUNCTION | VALUE | DESCRIPTION |
| --- | --- | --- | --- |
| CH1 | PAN | 0 - 255 | PAN |
| CH2 | PAN FINE | 0 - 255 | PAN FINE |
| CH3 | TILT | 0 - 255 | TILT |
| CH4 | TILT FINE | 0 - 255 | TILT FINE |
| CH5 | P/T SPEED | 0 - 255 | P/T SPEED (F>S) |
| CH6 | ZOOM | 0 - 255 | ZOOM |
| CH7 | DIMMER | 0 - 255 | DIMMER |
| CH8 | RED 1 | 0 - 255 | RED 1 DIMMER |
| CH9 | GREEN 1 | 0 - 255 | GREEN 1 DIMMER |
| CH10 | BLUE 1 | 0 - 255 | BLUE 1 DIMMER |
| CH11 | WHITE 1 | 0 - 255 | WHITE 1 DIMMER |
| CH12 | RED 2 | 0 - 255 | RED 2 DIMMER |
| CH13 | GREEN 2 | 0 - 255 | GREEN 2 DIMMER |
| CH14 | BLUE 2 | 0 - 255 | BLUE 2 DIMMER |
| CH15 | WHITE 2 | 0 - 255 | WHITE 2 DIMMER |
| CH16 | RED 3 | 0 - 255 | RED 3 DIMMER |
| CH17 | GREEN 3 | 0 - 255 | GREEN 3 DIMMER |
| CH18 | BLUE 3 | 0 - 255 | BLUE 3 DIMMER |
| CH19 | WHITE 3 | 0 - 255 | WHITE 3 DIMMER |
| CH20 | RED 4 | 0 - 255 | RED 4 DIMMER |
| CH21 | GREEN 4 | 0 - 255 | GREEN 4 DIMMER |
| CH22 | BLUE 4 | 0 - 255 | BLUE 4 DIMMER |
| CH23 | WHITE 4 | 0 - 255 | WHITE 4 DIMMER |
| CH24 | RED 5 | 0 - 255 | RED 1 DIMMER |
| CH25 | GREEN 5 | 0 - 255 | GREEN 1 DIMMER |
| CH26 | BLUE 5 | 0 - 255 | BLUE 1 DIMMER |
| CH27 | WHITE 5 | 0 - 255 | WHITE 1 DIMMER |
| CH28 | RED 6 | 0 - 255 | RED 2 DIMMER |
| CH29 | GREEN 6 | 0 - 255 | GREEN 2 DIMMER |
| CH30 | BLUE 6 | 0 - 255 | BLUE 2 DIMMER |
| CH31 | WHITE 6 | 0 - 255 | WHITE 2 DIMMER |
| CH32 | RED 7 | 0 - 255 | RED 3 DIMMER |
| CH33 | GREEN 7 | 0 - 255 | GREEN 3 DIMMER |
| CH34 | BLUE 7 | 0 - 255 | BLUE 3 DIMMER |
| CH35 | WHITE 7 | 0 - 255 | WHITE 3 DIMMER |

41 CHANNELS

| 21CH | FUNCTION | VALUE | DESCRIPTION |
| --- | --- | --- | --- |
| CH1 | PAN | 0 - 255 | PAN |
| CH2 | PAN FINE | 0 - 255 | PAN FINE |
| CH3 | TILT | 0 - 255 | TILT |
| CH4 | TILT FINE | 0 - 255 | TILT FINE |
| CH5 | P/T SPEED | 0 - 255 | P/T SPEED (F>S) |
| CH6 | ZOOM | 0 - 255 | ZOOM |
| CH7 | DIMMER | 0 - 255 | DIMMER |
| CH8 | STROBE | 0 | OPEN |
|  |  | 1-255 | STROBE (S>F) |
| CH9 | RED 1 | 0 - 255 | RED 1 DIMMER |
| CH10 | GREEN 1 | 0 - 255 | GREEN 1 DIMMER |
| CH11 | BLUE 1 | 0 - 255 | BLUE 1 DIMMER |
| CH12 | WHITE 1 | 0 - 255 | WHITE 1 DIMMER |
| CH13 | RED 2 | 0 - 255 | RED 2 DIMMER |
| CH14 | GREEN 2 | 0 - 255 | GREEN 2 DIMMER |
| CH15 | BLUE 2 | 0 - 255 | BLUE 2 DIMMER |
| CH16 | WHITE 2 | 0 - 255 | WHITE 2 DIMMER |
| CH17 | RED 3 | 0 - 255 | RED 3 DIMMER |
| CH18 | GREEN 3 | 0 - 255 | GREEN 3 DIMMER |
| CH19 | BLUE 3 | 0 - 255 | BLUE 3 DIMMER |
| CH20 | WHITE 3 | 0 - 255 | WHITE 3 DIMMER |
| CH21 | RED 4 | 0 - 255 | RED 4 DIMMER |
| CH22 | GREEN 4 | 0 - 255 | GREEN 4 DIMMER |
| CH23 | BLUE 4 | 0 - 255 | BLUE 4 DIMMER |
| CH24 | WHITE 4 | 0 - 255 | WHITE 4 DIMMER |
| CH25 | RED 5 | 0 - 255 | RED 1 DIMMER |
| CH26 | GREEN 5 | 0 - 255 | GREEN 1 DIMMER |
| CH27 | BLUE 5 | 0 - 255 | BLUE 1 DIMMER |
| CH28 | WHITE 5 | 0 - 255 | WHITE 1 DIMMER |
| CH29 | RED 6 | 0 - 255 | RED 2 DIMMER |
| CH30 | GREEN 6 | 0 - 255 | GREEN 2 DIMMER |
| CH31 | BLUE 6 | 0 - 255 | BLUE 2 DIMMER |
| CH32 | WHITE 6 | 0 - 255 | WHITE 2 DIMMER |
| CH33 | RED 7 | 0 - 255 | RED 3 DIMMER |
| CH34 | GREEN 7 | 0 - 255 | GREEN 3 DIMMER |
| CH35 | BLUE 7 | 0 - 255 | BLUE 3 DIMMER |
| CH36 | WHITE 7 | 0 - 255 | WHITE 3 DIMMER |
| CH37 | CTC | 0 | OPEN |
|  |  | 1 - 255 | CTC (WARM > COOL) |
| CH38 | COLOR | 0 | OPEN |
|  |  | 1 - 30 | RED |
|  |  | 31 – 61 | GREEN |
|  |  | 62 - 92 | BLUE |
|  |  | 93 - 123 | WHITE |
|  |  | 124 – 154 | YELLOW |
|  |  | 155 - 185 | MAGENTA |
|  |  | 186 - 216 | CYAN |
|  |  | 217 - 255 | WHITE |
| CH39 | MACRO | 0 - 20 | OPEN |
|  |  | 21 - 25 | RED |
|  |  | 26 - 31 | GREEN |
|  |  | 32 - 37 | BLUE |
|  |  | 38 - 43 | WHITE |
|  |  | 44 - 49 | YELLOW |
|  |  | 50 - 55 | MAGENTA |
|  |  | 56 - 61 | CYAN |
|  |  | 62 - 67 | WHITE |
|  |  | 68 - 73 | MACRO 1 |
|  |  | 74 - 79 | MACRO 2 |
|  |  | 80 - 85 | MACRO 3 |
|  |  | 86 - 91 | MACRO 4 |
|  |  | 92 - 97 | MACRO 5 |
|  |  | 98 -103 | MACRO 6 |
|  |  | 104 - 109 | MACRO 7 |
|  |  | 110 - 115 | MACRO 8 |
|  |  | 116 - 121 | MACRO 9 |
|  |  | 122 - 127 | MACRO 10 |
|  |  | 128 - 133 | MACRO 11 |
|  |  | 134 - 139 | MACRO 12 |
|  |  | 140 - 145 | MACRO 13 |
|  |  | 146 - 151 | MACRO 14 |
|  |  | 152 - 157 | MACRO 15 |
|  |  | 158 - 163 | MACRO 16 |
|  |  | 164 - 169 | MACRO 17 |
|  |  | 170 - 175 | MACRO 18 |
|  |  | 176 - 181 | MACRO 19 |
|  |  | 182 - 187 | MACRO 20 |
|  |  | 188 - 193 | MACRO 21 |
|  |  | 194 - 199 | MACRO 22 |
|  |  | 200 - 205 | MACRO 23 |
|  |  | 206 - 211 | MACRO 24 |
|  |  | 212 - 217 | MACRO 25 |
|  |  | 218 - 223 | ALL MACROS 1 |
|  |  | 224 - 255 | ALL MACROS 2 |
| CH40 | MACRO SPEED | 0 – 255 | MACRO SPEED (F>S) |
| CH41 | RESET | 0 - 244 | OPEN |
|  |  | 245 - 255 | RESET |

CAUTIONS

Prevention of electric shock

The electrical connection must only be carried out by qualified personal. Before installing, make sure you use the same power voltage marked in the MOVILIGHT 740 ZOOM (90-240V/50-60Hz). Each device must be properly grounded and installed in accordance with the relevant standards. Don’t use the device in a lightning storm or wet environment.

To prevent burning of fire

1. Never install the device directly on the surface of ordinary combustible material.

2. The equipment must be installed away from inflammable and explosive materials.

3. Keep at last 0,5 m around the unit to ventilation purpose.

4. Do not place any object on the lens.

5. Do not replace with non-original spare parts. Contact your MARK dealer.

Unpacking

Note: Before unpacking, check it for possible damage that might have occurred during transportation or not. If you find any damage, please do not use the unit, and contact the MARK dealer.

TROUBLESHOOTING

This short guide is meant to help and try to solve simple problems. If they continue and the device cannot operate, please, don’t try to repair it by yourself, return the device to your MARK dealer.

If a problem occurs, carry out the following steps in sequence until find the problem solved. If the light effect does not operate properly, refer servicing to a technician.

No Light:

Response: Suspect two potential problem areas: the power supply or the LEDs.

- Power supply. Check that the unit is plugged into an appropriate power supply.

- Check if the fuse is not blown. If yes, change it with one that keeps the same technical features. If the fuse blowns again, please, don’t change it, contact the MARK technical service.

- If all the above appears to be OK, plug the unit in again.

- If you are unable to determine the cause of the problem, do not open the device, as this may damage the unit and the warranty will become void.

- Return the device to your MARK dealer.

No DMX:

Response: Suspect the DMX cable or connector, a controller wrong function, a previous light effect DMX in the chain.

- Check the DMX settings. Make sure that DMX addresses are correct.

- Check the DMX cable: Unplug the unit; change the DMX cable; then reconnect to electrical power. Try to use your DMX controller again.

- Determine whether the controller or light effect is at fault. Does the controller operate properly with other DMX products? If not, take the unit to a qualified technician.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

1. Lea detenidamente las siguientes instrucciones y preste atención a éstas.

2. Guarde en un lugar seco y seguro este manual.

3. Siga una a una todas las instrucciones.

4. Respete las instrucciones de seguridad de su país cuando instale este dispositivo.

5. No use este dispositivo cerca del agua o zonas altamente húmedas. A la hora de limpiarlo, utilice un paño seco.

6. No instale el dispositivo cerca de ninguna fuente de calor o fuego tales como calefactores, estufas o incluso amplificadores que produzcan calor. Asegúrese de que, una vez instalado el dispositivo, esté en un lugar fresco y seco.

7. No obstruya ninguna de las salidas. Cuando instale el dispositivo hágalo tal y como lo indican estas instrucciones.

8. Proteja el cable de alimentación para no ser pisado o manipulado, particularmente en los conectores (mural y de entrada a la unidad).

9. Utilice únicamente accesorios especificados por MARK.

10. Desconecte el dispositivo si no va a ser utilizado durante largos periodos de tiempo.

11. El dispositivo será reparado por el servicio técnico oficial cuando esté dañado, el cable esté deteriorado o el conector estropeado, así como si el dispositivo ha entrado en contacto con líquidos o no opera correctamente.

12. Para desconectar totalmente la unidad de la red eléctrica principal, desconecte el cable de la toma mural. eléctrica.

13. El conector principal debe poder conectarse y desconectarse de la red eléctrica de manera fácil.

14. ATENCIÓN. Para reducir el riesgo de fuego o shock eléctrico, no exponga este dispositivo bajo la lluvia o la humedad.

15. No exponga este equipo a líquidos, ni salpicaduras, así como su ubicación cerca de recipientes o posibles fuentes con líquidos.

16. Si la unidad va a ser volada en un truss, por favor, siga las recomendaciones incluidas en este manual de usuario

VISTA GENERAL

MOVILIGHT 740 ZOOM es una cabeza móvil que incluye 7 LEDs RGBW 4 en 1 de 40W cada uno. Esta serie de brillantes LEDs permite obtener un rico espectro de colores mezclando R, G, B, W.

Sus motores de alta calidad ofrecen movimientos suaves en 8 y 16 bits con amplio desplazamiento. La interfaz de configuración tiene una pantalla con toda la información y botones para navegar a través de los menús, seleccionando parámetros tales como: Pan / Tilt reverse, inversión de pantalla, sensibilidad de audio o función de reinicio.

El dispositivo incluye varios modos DMX (8, 17, 21, 35 y 41 canales) con movimientos básicos, dimerización de los colores básicos (con función de mezcla) y función estrobo.

Datos Técnicos:

| Alimentación | 90-240 V 50/60 Hz |
| --- | --- |
| Consumo | 350 W |
| Fuente lumínica | 7x40W LEDs RGBW 4 en1 |
| Dimmer | 0-100. Ajuste lineal |
| Pan | 540º 8-16 bit |
| Tilt | 270º 8-16 bit |
| Ángulo del haz | Zoom 5º-60º |
| Canales DMX | 8, 17, 21, 35 y 41 canales |
| Modos | DMX 512 /Audio/Auto/Master-Slave |
| Conexión de entrada | 3 pin XLR |
| Conexión de salida | 3 pin XLR |
| Rango IP | 20 |
| Dimensiones (AnxAlxPr) | 297 x 220 x 374 mm |
| Peso | 8,9 Kg |

Características:

- Cabeza móvil que incluye 7x40W LEDs RGBW 4 en1.

- Pantalla e interfaz para funciones de ajuste.

- Inversión Pan / Tilt.

- Modos DMX: 8, 17, 21, 35 y 41 canales

INSTALACIÓN

Este producto sólo es adecuado para uso profesional. MOVILIGHT 740 ZOOM está diseñado para uso en interiores, con un grado de protección IP20. Este dispositivo debe mantenerse seco para evitar la humedad, el sobrecalentamiento o el ambiente polvoriento. Asegúrese que la unidad no entre en contacto con agua o cualquier otro líquido.

MOVILIGHT 740 ZOOM se puede colocar en una superficie plana y estable o en un soporte, pero el modo de funcionamiento común es el rigging en un sistema truss. Por favor, compruebe y siga las siguientes recomendaciones para un uso seguro de este dispositivo:

- El sistema de truss debe ser construido de tal manera que pueda soportar 10 veces el peso de todos los elementos de rigging durante 1 hora sin causar deformación.

- El sistema de fijación (abrazaderas o garras) debe ser capaz de soportar hasta 10 veces el peso del dispositivo.

- El dispositivo debe asegurarse siempre con un accesorio de seguridad, p. e. un cable de acero.

- El operador debe comprobar que la instalación cumple con las normas de seguridad y la instalación del dispositivo es aprobada por un experto en la materia.

Conexión DMX

Para el conexionado DMX debe utilizar el cable de par trenzado blindado profesional. El cable de altavoz estándar no es fiable para controlar los datos a grandes distancias. El cable 24AWG es adecuado para distancias de hasta 300m, a partir de esta distancia se debe utilizar un amplificador de señal DMX.

No sobrecargue la conexión. Una conexión continua sólo puede soportar hasta 30 dispositivos. En todo caso se recomienda la utilización de un splitter DMX para distribuir la señal sin pérdida de integridad.

Conecte el terminal de entrada DMX512 al controlador. Después, conecte el terminal de salida al siguiente dispositivo. Repita el paso anterior para conectar otro dispositivo y así sucesivamente.  Para evitar errores en el sistema, el último dispositivo de una cadena DMX debe estar equipado con una resistencia de terminación (120 Ohmios, 1/4 W).

Ocupación de los pines

Pin 1: Masa

Pin 2: Pin -

Pin 3: Pin +

Para conectar más de una unidad, siga el siguiente esquema. La salida de la primera unidad se conecta a la entrada de la siguiente y así sucesivamente, de esta manera es posible enviar la señal a todos los dispositivos de la cadena.

USO AVANZADO

PANEL DE CONTROL

MOVILIGHT 740 ZOOM permite ser configurado de diferentes maneras, gracias a su panel y botones de selección.

Presione el botón MENU (una o varias veces) hasta llegar a la función deseada (según el siguiente cuadro), y presione ENTER para confirmar su selección. Utilice los botones UP y DOWN para navegar entre cada función para seleccionar el valor correcto. (Pulse ENTER para confirmar la configuración).

CONTROL DE LED

Los 7 LEDs RGBW permiten crear multitud de efectos visuales al poder funcionar de forma independiente.

Este es el orden de los LEDs RGBW:

En la siguiente tabla se muestran todas las opciones para configurar el MOVILIGHT 740 ZOOM en la interfaz del menú:

| MENÚ | SUB MENÚ | VALOR | FUNCIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| DMX |  | 001 - 512 | MODO DMX (SELECCIONA CANAL DE INICIO) |
| Manual | Pan | 000 - 255 | CANAL PAN |
|  | Pan Fine | 000 - 255 | CANAL PAN FINO |
|  | Tilt | 000 - 255 | CANAL TILT |
|  | Tilt Fine | 000 - 255 | CANAL TILT FINO |
|  | Motor Speed | 000 - 255 | CANAL VELOCIDAD P/T |
|  | Focus | 000 - 255 | CANAL ZOOM |
|  | Global DIM | 000 - 255 | CANAL DIMMER |
|  | Strobe | 000 - 255 | CANAL ESTROBO |
|  | R-DIM | 000 - 255 | CANAL ROJO |
|  | G-DIM | 000 - 255 | CANAL VERDE |
|  | B-DIM | 000 - 255 | CANAL AZUL |
|  | W-DIM | 000 - 255 | CANAL BLANCO |
|  | CCT-DIM | 000 - 255 | CANAL CTC |
|  | Color Select | 000 - 255 | CANAL COLOR |
|  | Macro | 000 - 255 | CANAL MACRO |
|  | Macro Speed | 000 - 255 | CANAL VELOCIDAD DE MACRO |
|  | Reset | 000 - 255 | CANAL RESET |
| Test | PROG | 1 | ROJO |
|  |  | 2 | VERDE |
|  |  | 3 | AZUL |
|  |  | 4 | BLANCO |
|  |  | 5 | AMARILLO |
|  |  | 6 | MAGENTA |
|  |  | 7 | CIAN |
|  |  | 8 | BLANCO |
|  |  | 9 | MACRO 1 |
|  |  | 10 | MACRO 2 |
|  |  | 11 | MACRO 3 |
|  |  | 12 | MACRO 4 |
|  |  | 13 | MACRO 5 |
|  |  | 14 | MACRO 6 |
|  |  | 15 | MACRO 7 |
|  |  | 16 | MACRO 8 |
|  |  | 17 | MACRO 9 |
|  |  | 18 | MACRO 10 |
|  |  | 19 | MACRO 11 |
|  |  | 20 | MACRO 12 |
|  |  | 21 | MACRO 13 |
|  |  | 22 | MACRO 14 |
|  |  | 23 | MACRO 15 |
|  |  | 24 | MACRO 16 |
|  |  | 25 | MACRO 17 |
|  |  | 26 | MACRO 18 |
|  |  | 27 | MACRO 19 |
|  |  | 28 | MACRO 20 |
|  |  | 29 | MACRO 21 |
|  |  | 30 | MACRO 22 |
|  |  | 31 | MACRO 23 |
|  |  | 32 | MACRO 24 |
|  |  | 33 | MACRO 25 |
|  |  | 34 | TODAS LAS MACROS |
|  | PROG-SPEED | 1 - 16 | VELOCIDAD DE MACRO (S>F) |
|  | Test | Auto | MODO AUTO |
| Option | DmxChs | 8CH | MODO DMX CON 8 CANALES |
|  |  | 17CH | MODO DMX CON 17 CANALES |
|  |  | 21CH | MODO DMX CON 21 CANALES |
|  |  | 35CH | MODO DMX CON 35 CANALES |
|  |  | 41CH | MODO DMX CON 41 CANALES |

MODOS DE CONTROL DMX

La siguiente tabla muestra las funciones de los canales DMX:

8 CANALES

| 8CH | FUNCIÓN | VALOR | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| CH1 | PAN | 0 – 255 | PAN |
| CH2 | TILT | 0 – 255 | TILT |
| CH3 | ZOOM | 0 - 255 | ZOOM |
| CH4 | DIMMER | 0 - 255 | DIMMER |
| CH5 | RED | 0 - 255 | DIMMER ROJO |
| CH6 | GREEN | 0 - 255 | DIMMER VERDE |
| CH7 | BLUE | 0 - 255 | DIMMER AZUL |
| CH8 | WHITE | 0 - 255 | DIMMER BLANCO |

17 CANALES

| 17CH | FUNCIÓN | VALOR | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| CH1 | PAN | 0 - 255 | PAN |
| CH2 | PAN FINE | 0 - 255 | PAN FINO |
| CH3 | TILT | 0 - 255 | TILT |
| CH4 | TILT FINE | 0 - 255 | TILT FINO |
| CH5 | P/T SPEED | 0 - 255 | VELOCIDAD P/T (F>S) |
| CH6 | ZOOM | 0 - 255 | ZOOM |
| CH7 | DIMMER | 0 - 255 | DIMMER |
| CH8 | STROBE | 0 | ABIERTO |
|  |  | 1-255 | ESTROBO (S>F) |
| CH9 | RED | 0 - 255 | DIMMER ROJO |
| CH10 | GREEN | 0 - 255 | DIMMER VERDE |
| CH11 | BLUE | 0 - 255 | DIMMER AZUL |
| CH12 | WHITE | 0 - 255 | DIMMER BLANCO |
| CH13 | CTC | 0 | ABIERTO |
|  |  | 1 - 255 | CTC (CÁLIDO > FRÍO) |
| CH14 | COLOR | 0 | ABIERTO |
|  |  | 1 - 30 | ROJO |
|  |  | 31 – 61 | VERDE |
|  |  | 62 - 92 | AZUL |
|  |  | 93 - 123 | BLANCO |
|  |  | 124 – 154 | AMARILLO |
|  |  | 155 - 185 | MAGENTA |
|  |  | 186 - 216 | CIAN |
|  |  | 217 - 255 | BLANCO |
| CH15 | MACRO | 0 - 20 | OPEN |
|  |  | 21 - 25 | ROJO |
|  |  | 26 - 31 | VERDE |
|  |  | 32 - 37 | AZUL |
|  |  | 38 - 43 | BLANCO |
|  |  | 44 - 49 | AMARILLO |
|  |  | 50 - 55 | MAGENTA |
|  |  | 56 - 61 | CIAN |
|  |  | 62 - 67 | BLANCO |
|  |  | 68 - 73 | MACRO 1 |
|  |  | 74 - 79 | MACRO 2 |
|  |  | 80 - 85 | MACRO 3 |
|  |  | 86 - 91 | MACRO 4 |
|  |  | 92 - 97 | MACRO 5 |
|  |  | 98 -103 | MACRO 6 |
|  |  | 104 - 109 | MACRO 7 |
|  |  | 110 - 115 | MACRO 8 |
|  |  | 116 - 121 | MACRO 9 |
|  |  | 122 - 127 | MACRO 10 |
|  |  | 128 - 133 | MACRO 11 |
|  |  | 134 - 139 | MACRO 12 |
|  |  | 140 - 145 | MACRO 13 |
|  |  | 146 - 151 | MACRO 14 |
|  |  | 152 - 157 | MACRO 15 |
|  |  | 158 - 163 | MACRO 16 |
|  |  | 164 - 169 | MACRO 17 |
|  |  | 170 - 175 | MACRO 18 |
|  |  | 176 - 181 | MACRO 19 |
|  |  | 182 - 187 | MACRO 20 |
|  |  | 188 - 193 | MACRO 21 |
|  |  | 194 - 199 | MACRO 22 |
|  |  | 200 - 205 | MACRO 23 |
|  |  | 206 - 211 | MACRO 24 |
|  |  | 212 - 217 | MACRO 25 |
|  |  | 218 - 223 | TODAS LAS MACROS 1 |
|  |  | 224 - 255 | TODAS LAS MACROS 2 |
| CH16 | MACRO SPEED | 0 - 255 | VELOCIDAD DE MACRO (F>S) |
| CH17 | RESET | 0 - 244 | ABIERTO |
|  |  | 245 - 255 | RESET |

21 CANALES

| 21CH | FUNCIÓN | VALOR | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| CH1 | PAN | 0 - 255 | PAN |
| CH2 | PAN FINE | 0 - 255 | PAN FINO |
| CH3 | TILT | 0 - 255 | TILT |
| CH4 | TILT FINE | 0 - 255 | TILT FINO |
| CH5 | P/T SPEED | 0 - 255 | VELOCIDAD P/T (F>S) |
| CH6 | ZOOM | 0 - 255 | ZOOM |
| CH7 | DIMMER | 0 - 255 | DIMMER |
| CH8 | STROBE | 0 | ABIERTO |
|  |  | 1-255 | ESTROBO (S>F) |
| CH9 | RED | 0 - 255 | DIMMER ROJO |
| CH10 | GREEN | 0 - 255 | DIMMER VERDE |
| CH11 | BLUE | 0 - 255 | DIMMER AZUL |
| CH12 | WHITE | 0 - 255 | DIMMER BLANCO |
| CH13 | CTC | 0 | ABIERTO |
|  |  | 1 - 255 | CTC (CÁLIDO > FRÍO) |
| CH14 | COLOR | 0 | ABIERTO |
|  |  | 1 - 30 | ROJO |
|  |  | 31 – 61 | VERDE |
|  |  | 62 - 92 | AZUL |
|  |  | 93 - 123 | BLANCO |
|  |  | 124 – 154 | AMARILLO |
|  |  | 155 - 185 | MAGENTA |
|  |  | 186 - 216 | CIAN |
|  |  | 217 - 255 | BLANCO |
| CH15 | MACRO | 0 - 20 | ABIERTO |
|  |  | 21 - 25 | ROJO |
|  |  | 26 - 31 | VERDE |
|  |  | 32 - 37 | AZUL |
|  |  | 38 - 43 | BLANCO |
|  |  | 44 - 49 | AMARILLO |
|  |  | 50 - 55 | MAGENTA |
|  |  | 56 - 61 | CIAN |
|  |  | 62 - 67 | BLANCO |
|  |  | 68 - 73 | MACRO 1 |
|  |  | 74 - 79 | MACRO 2 |
|  |  | 80 - 85 | MACRO 3 |
|  |  | 86 - 91 | MACRO 4 |
|  |  | 92 - 97 | MACRO 5 |
|  |  | 98 -103 | MACRO 6 |
|  |  | 104 - 109 | MACRO 7 |
|  |  | 110 - 115 | MACRO 8 |
|  |  | 116 - 121 | MACRO 9 |
|  |  | 122 - 127 | MACRO 10 |
|  |  | 128 - 133 | MACRO 11 |
|  |  | 134 - 139 | MACRO 12 |
|  |  | 140 - 145 | MACRO 13 |
|  |  | 146 - 151 | MACRO 14 |
|  |  | 152 - 157 | MACRO 15 |
|  |  | 158 - 163 | MACRO 16 |
|  |  | 164 - 169 | MACRO 17 |
|  |  | 170 - 175 | MACRO 18 |
|  |  | 176 - 181 | MACRO 19 |
|  |  | 182 - 187 | MACRO 20 |
|  |  | 188 - 193 | MACRO 21 |
|  |  | 194 - 199 | MACRO 22 |
|  |  | 200 - 205 | MACRO 23 |
|  |  | 206 - 211 | MACRO 24 |
|  |  | 212 - 217 | MACRO 25 |
|  |  | 218 - 223 | TODAS LAS MACROS 1 |
|  |  | 224 - 255 | TODAS LAS MACROS 2 |
| CH16 | MACRO SPEED | 0 - 255 | VELOCIDAD DE MACRO (F>S) |
| CH17 | RESERVED | 0 - 255 | RESERVADO |
| CH18 | RESERVED | 0 - 255 | RESERVADO |
| CH19 | RESERVED | 0 - 255 | RESERVADO |
| CH20 | RESERVED | 0 - 255 | RESERVADO |
| CH21 | RESET | 0 - 244 | ABIERTO |
|  |  | 245 - 255 | RESET |

35 CANALES

| 21CH | FUNCIÓN | VALOR | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| CH1 | PAN | 0 - 255 | PAN |
| CH2 | PAN FINE | 0 - 255 | PAN FINO |
| CH3 | TILT | 0 - 255 | TILT |
| CH4 | TILT FINE | 0 - 255 | TILT FINO |
| CH5 | P/T SPEED | 0 - 255 | VELOCIDAD P/T (F>S) |
| CH6 | ZOOM | 0 - 255 | ZOOM |
| CH7 | DIMMER | 0 - 255 | DIMMER |
| CH8 | RED 1 | 0 - 255 | DIMMER ROJO 1 |
| CH9 | GREEN 1 | 0 - 255 | DIMMER VERDE 1 |
| CH10 | BLUE 1 | 0 - 255 | DIMMER AZUL 1 |
| CH11 | WHITE 1 | 0 - 255 | DIMMER BLANCO 1 |
| CH12 | RED 2 | 0 - 255 | DIMMER ROJO 2 |
| CH13 | GREEN 2 | 0 - 255 | DIMMER VERDE 2 |
| CH14 | BLUE 2 | 0 - 255 | DIMMER AZUL 2 |
| CH15 | WHITE 2 | 0 - 255 | DIMMER BLANCO 2 |
| CH16 | RED 3 | 0 - 255 | DIMMER ROJO 3 |
| CH17 | GREEN 3 | 0 - 255 | DIMMER VERDE 3 |
| CH18 | BLUE 3 | 0 - 255 | DIMMER AZUL 3 |
| CH19 | WHITE 3 | 0 - 255 | DIMMER BLANCO 3 |
| CH20 | RED 4 | 0 - 255 | DIMMER ROJO 4 |
| CH21 | GREEN 4 | 0 - 255 | DIMMER VERDE 4 |
| CH22 | BLUE 4 | 0 - 255 | DIMMER AZUL 4 |
| CH23 | WHITE 4 | 0 - 255 | DIMMER BLANCO 4 |
| CH24 | RED 5 | 0 - 255 | DIMMER ROJO 5 |
| CH25 | GREEN 5 | 0 - 255 | DIMMER VERDE 5 |
| CH26 | BLUE 5 | 0 - 255 | DIMMER AZUL 5 |
| CH27 | WHITE 5 | 0 - 255 | DIMMER BLANCO 5 |
| CH28 | RED 6 | 0 - 255 | DIMMER ROJO 6 |
| CH29 | GREEN 6 | 0 - 255 | DIMMER VERDE 6 |
| CH30 | BLUE 6 | 0 - 255 | DIMMER AZUL 6 |
| CH31 | WHITE 6 | 0 - 255 | DIMMER BLANCO 6 |
| CH32 | RED 7 | 0 - 255 | DIMMER ROJO 7 |
| CH33 | GREEN 7 | 0 - 255 | DIMMER VERDE 7 |
| CH34 | BLUE 7 | 0 - 255 | DIMMER AZUL 7 |
| CH35 | WHITE 7 | 0 - 255 | DIMMER BLANCO 7 |

41 CANALES

| 21CH | FUNCIÓN | VALOR | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| CH1 | PAN | 0 - 255 | PAN |
| CH2 | PAN FINE | 0 - 255 | PAN FINO |
| CH3 | TILT | 0 - 255 | TILT |
| CH4 | TILT FINE | 0 - 255 | TILT FINO |
| CH5 | P/T SPEED | 0 - 255 | VELOCIDAD P/T (F>S) |
| CH6 | ZOOM | 0 - 255 | ZOOM |
| CH7 | DIMMER | 0 - 255 | DIMMER |
| CH8 | STROBE | 0 | ABIERTO |
|  |  | 1-255 | ESTROBO (S>F) |
| CH9 | RED 1 | 0 - 255 | DIMMER ROJO 1 |
| CH10 | GREEN 1 | 0 - 255 | DIMMER VERDE 1 |
| CH11 | BLUE 1 | 0 - 255 | DIMMER AZUL 1 |
| CH12 | WHITE 1 | 0 - 255 | DIMMER BLANCO 1 |
| CH13 | RED 2 | 0 - 255 | DIMMER ROJO 2 |
| CH14 | GREEN 2 | 0 - 255 | DIMMER VERDE 2 |
| CH15 | BLUE 2 | 0 - 255 | DIMMER AZUL 2 |
| CH16 | WHITE 2 | 0 - 255 | DIMMER BLANCO 2 |
| CH17 | RED 3 | 0 - 255 | DIMMER ROJO 3 |
| CH18 | GREEN 3 | 0 - 255 | DIMMER VERDE 3 |
| CH19 | BLUE 3 | 0 - 255 | DIMMER AZUL 3 |
| CH20 | WHITE 3 | 0 - 255 | DIMMER BLANCO 3 |
| CH21 | RED 4 | 0 - 255 | DIMMER ROJO 4 |
| CH22 | GREEN 4 | 0 - 255 | DIMMER VERDE 4 |
| CH23 | BLUE 4 | 0 - 255 | DIMMER AZUL 4 |
| CH24 | WHITE 4 | 0 - 255 | DIMMER BLANCO 4 |
| CH25 | RED 5 | 0 - 255 | DIMMER ROJO 5 |
| CH26 | GREEN 5 | 0 - 255 | DIMMER VERDE 5 |
| CH27 | BLUE 5 | 0 - 255 | DIMMER AZUL 5 |
| CH28 | WHITE 5 | 0 - 255 | DIMMER BLANCO 5 |
| CH29 | RED 6 | 0 - 255 | DIMMER ROJO 6 |
| CH30 | GREEN 6 | 0 - 255 | DIMMER VERDE 6 |
| CH31 | BLUE 6 | 0 - 255 | DIMMER AZUL 6 |
| CH32 | WHITE 6 | 0 - 255 | DIMMER BLANCO 6 |
| CH33 | RED 7 | 0 - 255 | DIMMER ROJO 7 |
| CH34 | GREEN 7 | 0 - 255 | DIMMER VERDE 7 |
| CH35 | BLUE 7 | 0 - 255 | DIMMER AZUL 7 |
| CH36 | WHITE 7 | 0 - 255 | DIMMER BLANCO 7 |
| CH37 | CTC | 0 | ABIERTO |
|  |  | 1 - 255 | CTC (CÁLIDO > FRÍO) |
| CH38 | COLOR | 0 | ABIERTO |
|  |  | 1 - 30 | ROJO |
|  |  | 31 – 61 | VERDE |
|  |  | 62 - 92 | AZUL |
|  |  | 93 - 123 | BLANCO |
|  |  | 124 – 154 | AMARILLO |
|  |  | 155 - 185 | MAGENTA |
|  |  | 186 - 216 | CIAN |
|  |  | 217 - 255 | BLANCO |
| CH39 | MACRO | 0 - 20 | ABIERTO |
|  |  | 21 - 25 | ROJO |
|  |  | 26 - 31 | VERDE |
|  |  | 32 - 37 | AZUL |
|  |  | 38 - 43 | BLANCO |
|  |  | 44 - 49 | AMARILLO |
|  |  | 50 - 55 | MAGENTA |
|  |  | 56 - 61 | CIAN |
|  |  | 62 - 67 | BLANCO |
|  |  | 68 - 73 | MACRO 1 |
|  |  | 74 - 79 | MACRO 2 |
|  |  | 80 - 85 | MACRO 3 |
|  |  | 86 - 91 | MACRO 4 |
|  |  | 92 - 97 | MACRO 5 |
|  |  | 98 -103 | MACRO 6 |
|  |  | 104 - 109 | MACRO 7 |
|  |  | 110 - 115 | MACRO 8 |
|  |  | 116 - 121 | MACRO 9 |
|  |  | 122 - 127 | MACRO 10 |
|  |  | 128 - 133 | MACRO 11 |
|  |  | 134 - 139 | MACRO 12 |
|  |  | 140 - 145 | MACRO 13 |
|  |  | 146 - 151 | MACRO 14 |
|  |  | 152 - 157 | MACRO 15 |
|  |  | 158 - 163 | MACRO 16 |
|  |  | 164 - 169 | MACRO 17 |
|  |  | 170 - 175 | MACRO 18 |
|  |  | 176 - 181 | MACRO 19 |
|  |  | 182 - 187 | MACRO 20 |
|  |  | 188 - 193 | MACRO 21 |
|  |  | 194 - 199 | MACRO 22 |
|  |  | 200 - 205 | MACRO 23 |
|  |  | 206 - 211 | MACRO 24 |
|  |  | 212 - 217 | MACRO 25 |
|  |  | 218 - 223 | TODAS LAS MACROS 1 |
|  |  | 224 - 255 | TODAS LAS MACROS 2 |
| CH40 | MACRO SPEED | 0 – 255 | VELOCIDAD DE MACRO (F>S) |
| CH41 | RESET | 0 - 244 | ABIERTO |
|  |  | 245 - 255 | RESET |

PRECAUCIONES

Prevención frente a shock eléctrico

La conexión eléctrica al dispositivo debe ser realizada por personal cualificado. Antes de instalar, asegúrese de conectarla a una red eléctrica que trabaje bajo los mismos parámetros que MOVILIGHT 740 ZOOM (90-240V/50-60Hz).  Cada dispositivo debe ser adecuadamente conectado a una toma de tierra de acuerdo con las normas establecidas. No use la unidad durante una tormenta eléctrica.

Prevención frente incendios

- Nunca instale el dispositivo cerca de una fuente de combustión.

- El equipo debe instalarse lejos de materiales inflamables y explosivos.

- Deje al menos 0,5 m alrededor de la unidad para su ventilación.

- No cubra la lente.

- Si cambia alguna de las partes del dispositivo hágalo siempre con repuestos originales. Para ello contacte a su proveedor MARK.

- Desempaquetado

Nota: Antes de desembalar compruebe si ha habido daños y se han debido al transporte o no. Si encuentra algún daño, no utilice este dispositivo y póngase en contacto con el distribuidor de MARK.

POSIBLES PROBLEMAS Y SOLUCIÓN

Esta guía pretende ayudar a resolver problemas simples y comunes que pueden aparecer en el uso del dispositivo. Si los problemas persisten, no intente abrir y reparar la unidad por sí solo, contacte con su distribuidor más cercano y devuélvalo para su reparación.

Si el dispositivo tiene un problema, siga los siguientes puntos hasta que lo encuentre y pueda solucionarlo. Si la iluminación no funciona correctamente, envíe el dispositivo al servicio técnico MARK.

Si el dispositivo no enciende:

Posibles problemas: Fuente de alimentación.

- Fuente de alimentación: Asegúrese de que la unidad esté correctamente conectada.

- Compruebe que el fusible no está dañado. En caso de estarlo, reemplácelo por otro de las mismas características. Si una vez reemplazado vuelve a fundirse y la unidad sigue sin funcionar, contacte con el servicio técnico de MARK.

- Si todo lo anterior es correcto, puede conectar la unidad a la red eléctrica.

- Si usted no puede determinar la causa de los problemas que presenta la unidad, no la desmonte o intente reparar por sí mismo ya que perderá la garantía.

- Devuelva la unidad a servicio técnico de MARK.

Si no responde el protocolo DMX:

Posibles problemas: Verifique que el cable de conexión DMX está correctamente insertado en el dispositivo, verifique que el propio cable no está defectuoso o que el controlador funciona correctamente.

- Verifique las características DMX y que la dirección asignada es correcta.

- Verifique el cable DMX: Desinstale la unidad, cambie el cable DMX y vuelva a conectar el dispositivo a la red eléctrica, verifique de nuevo el control DMX.

- Determine si el control está defectuoso. ¿El dispositivo opera correctamente con otras unidades DMX? Si no es así, lleve la unidad a ser reparada al servicio técnico oficial o a un técnico cualificado.